Hydrogeologia z podstawami geologii

Ćwiczenie nr 2

Temat: Dopływ do rowu w warunkach ustalonych

1.	Rozwiązać ogólne równanie różniczkowe filtracji  jednoosiowej, stanowiące matematyczny model dopływu do rowu. W modelu uwzględnić człon źródłowy, na brzegach obszaru filtracji przyjąć warunki I rodzaju. Wyprowadzić wzór na położenie wododziału i wysokość zwierciadła wody na wododziale.

2.	Miąższość warstwy wodonośnej wytworzonej z piasków średnich wynosi  4 m. Zasilanie infiltracyjne wynosi  5 mm/dobę. Zaprojektować rozstawę rowów dogłębionych w taki sposób, aby głębokość wody gruntowej pomiędzy rowami była nie mniejsza niż 1.0 m, zakładając, że napełnienie w obu rowach wynosi  2 m. Obliczyć wartość  dopływu do rowów. Narysować wykres krzywej depresji. Wartość współczynnika filtracji należy przyjąć na podstawie literatury.

3.	Miąższość warstwy wodonośnej wytworzonej z piasków drobnych wynosi  4 m.  Zasilanie warstwy wodonośnej wynosi  -3 mm/dobę (parowanie !). Zaprojektować rozstawę rowów dogłębionych o napełnieniu  3 m w taki sposób, aby głębokość wody gruntowej pomiędzy rowami nie była większa niż  2,0 m. Obliczyć wartość napływu wody z rowów do warstwy wodonośnej. Wartość  współczynnika filtracji należy przyjąć na podstawie literatury.

4.	Dla przedstawionego schematu dopływu do rowu obliczyć długość odcinka L, na którym filtracja posiada charakter swobodny.