Hydrogeologia z podstawami geologii

Ćwiczenie nr 5

Temat: Dopływ do studni w warukach ustalonych, wyznaczenie parametrów hydrogeologicznych na podstawie wyników próbnego pompowania

1) Studnia eksploatacyjna jest zlokalizowana w warstwie wodonośnej o zwierciadle swobodnym, miąższość warstwy wodonośnej wynosi  10 m.  Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej wynosi  k = 10–6 m/s. Zakładając, że warstwa wodonośna posiada nieograniczone rozprzestrzenienie obliczyć maksymalną dopuszczalną wartość poboru wody ze studni, tak aby w odległości 20 m od studni zwierciadło wody zostało obniżone nie więcej niż o 2 m. Promień depresji studni przyjąć, jako równy  R = 200 m.

2) Dla oceny parametrów hydrogeologicznych napiętej warstwy wodonośnej przeprowadzono próbne pompowanie ze stałym wydatkiem Q = 50 m3/godz. Wyniki pomiarów zwierciadła wody, w piezometrze oddalonym od studni o 45 m zestawiono w tabeli poniżej:

| Czas od początku pompowania [min] | Pomierzona depresja w otworze obserwacyjnym [cm] |
| --- | --- |
| 4 | 3 |
| 6 | 5 |
| 8 | 6 |
| 10 | 9 |
| 12 | 11 |
| 16 | 14 |
| 18 | 15 |
| 24 | 18 |
| 30 | 20 |
| 36 | 21 |
| 45 | 24 |
| 51 | 26 |
| 85 | 30 |
| 100 | 32 |
| 160 | 38 |
| 230 | 42 |
| 320 | 48 |
| 450 | 51 |
| 680 | 60 |
| 800 | 63 |
| 900 | 62 |
| 1000 | 63 |
| 1100 | 64 |
| 1500 | 64 |

Zakładając, że warstwa wodonośna jest nieskończona, jednorodna i izotropowa wyznaczyć:

a) współczynnik zasobności warstwy i wodoprzewodność warstwy metodą Theisa,

b) te same parametry, jak w punkcie a, lecz metodą Jacoba,

c) obliczyć współczynnik zasobności sprężystej warstwy i wartość współczynnika filtracji przyjmując, że miąższość warstwy wynosi m = 10 m,

d) Ustalić z jakim rodzajem testu próbnego pompowania (krótkotrwały czy długotrwały?) mamy w podanym przypadku do czynienia i ocenić, która z dwóch metod obliczeniowych jest w tym wypadku bardziej właściwa.