1.
Na podstawie podanych wyników analizy sitowej gruntu narysować wykres uziarnienia a następnie wyznaczyć wskaźnik różnoziarnistości gruntu i obliczyć wartość współczynnika filtracji przy pomocy dowolnego wzoru empirycznego.

[image: image1.png]AKADEMIAROLNICZA

Sadark ar

we Wro ctawiu WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU ;:’;‘y‘mc
FRAKGIE
o [ Py Pastowa P e )
1 [N [
] T [
£, . L 20
B \ ik [
570 %0
£ . 4 w0
a0 L L 60
H \ i
S [Foszararnts 7
£ ' B
B %
§ T o
\ T [
o 1 L 100
o001 § oo 8 o0 & & too0 § § oooofRd § te0000

Srednica zastypeza ziama (ozask) -d [mm]

Zwertods caastek o érednicy wiekszel niz d[%]




Rozmiar

sita [mm]
Zawartość

frakcji [g]

10
12

5
36

2
36

1
389

0.5
103

0.25
123

0.1
143

0.071
116

>0.071
42

Suma
1000

2. 
Dla przedstawionego niżej schematu filtracji obliczyć jaka objętość wody przesączy się przez próbkę gruntu w czasie 
5 minut, jeśli jego współczynnik filtracji wynosi 0.5 cm/min, średnica próbki wynosi 50 mm.
Przedstawić na wykresie rozkład ciśnienia wody na długości próbki oraz podać wartość ciśnienia w połowie długości próbki.

[image: image2.png]



3.
Obliczyć powierzchnię właściwą sztucznego ośrodka porowatego składającego się z jednakowych „ziarn” o kształcie płytek posiadających wymiary 0.1(0.1(0.01 mm. Obliczyć dla tego ośrodka średnicę miarodajną.

4. Wyjaśnić w jaki sposób określa się stan gruntów spoistych na drodze analizy makroskopowej.

5. Próbka gruntu o nienaruszonej strukturze posiada masę 162.5 g. oraz objętość 100 cm3. Po wysuszeniu w temperaturze 
105 oC masa próbki zmniejszyła się do 132.5 g. Ciężar właściwy gruntu wynosi 26 kN/m3.
Obliczyć: porowatość i wskaźnik porowatości oraz wilgotność i stopień wilgotności próbki.

6.
Dwie warstwy wodonośne są oddzielone warstwą słaboprzepuszczalnych pyłów zastoiskowych o współczynniku filtracji k = 10-6 cm/s i miąższości 1.0 m (zob. rysunek poniżej). W stropie dolnej warstwy wodonośnej ciśnienie wody wynosi 
35 kPa.


a) Jaka jest wartość ciśnienia wody w spągu dolnej warstwy wodonośnej?


b) Obliczyć prędkość filtracji wody przez warstwę pyłów. 


c) Na jakiej głębokości G poniżej powierzchni terenu ustabilizuje się zwierciadło wody w piezometrze zafiltrowanym w dolnej warstwie wodonośnej? 


d) Jaki jest kierunek przepływu wody przez warstwę pyłów?

[image: image3.bmp]



























A= 20 cm





z= 10 cm











Poziom porówn.





L= 20c m





h= 60 cm









































































































































zw.w.g.





powierzchnia terenu





4.0 m





1.0 m





2.0 m





3.0 m





pył zastoiskowy





p = 35 kPa





G =?





warstwa wodonośna





warstwa wodonośna




































































































































































































































































































































































[image: image4.bmp][image: image5.bmp][image: image6.bmp][image: image7.bmp][image: image8.bmp]