1. Wysokość piezometryczna, mierzona od spągu warstwy wodonośnej wynosi 10 m. Obliczyć wartość potencjału Giryńskiego (względnie zastępczego potencjału Giryńskiego) gdy:

a) warstwa wodonośna jest jednorodna o współczynniku filtracji k = 10 m/d i filtracja posiada charakter 	swobodny

b) warstwa wodonośna składa się z dwóch warstw o miąższościach m1= 4 m i m2= 9 m 	i  współczynnikach filtracji 
k1= 2 m/d i k2= 10 m/d. Zwierciadło wody jest swobodne.

c) warstwa wodonośna jest jednorodna, o miąższości  6 m  i współczynniku filtracji k = 4 × 10–3 m/s.

2. Wykorzystując rozwiązanie ogólnego równania ustalonej filtracji jednoosiowej w postaci:

F = Fo+FR-FoR⋅x+W2kRx−x2

dla przedstawionego niżej schematu dopływu do rowu obliczyć:

a) wysokość wody na wododziale,

b) natężenie dopływu do lewego rowu,

c) średnią prędkość, z jaką woda wpływa do lewego rowu

R = 150m

W = 20mm/d

HR = 5m

H0 = 2m

k= 10m/d

3. Dla podanego schematu kolumny gruntowej, w której znajduje się niejednorodna próbka gruntu  narysować rozkład wysokości piezometrycznej w gruncie. Obliczyć natężenie przepływu jeśli kolumna gruntowa posiada przekrój kołowy.

10 cm cm

20 cm

20 cm

60 cm

10 cm

Q

k = 1cm/min

k= 10cm/min

Q

4. Wyjaśnić następujące pojęcia:

a) filtracja ustalona

b) filtracja nieustalona

c) współczynnik przepuszczalności

d) współczynnik filtracji

f) warunki brzegowe I rodzaju

g) wododział

h) gradient hydrauliczny

i) prędkość skuteczna

5. Dla przedstawionego na rysunku poniżej schematu obliczyć przy jakiej wysokości piezometrycznej H nastąpi zrównoważenie ciężaru gruntu ciśnieniem spływowym. Współczynnik filtracji gruntu próbki wynosi 10–4 m/s, porowatość próbki n = 0.32, ciężar właściwy gruntu jest równy 26 kN/m3.