Ćwiczenie Nr 6

Temat: Analityczne rozwiązanie równania transportu

1. Na skutek uszkodzenia zbiornika w Zakładach Chemicznych dostało się do warstwy wodonośnej  35 kg niebezpiecznej substancji. W odległości  1000 m od miejsca skażenia znajduje się studnia, w której okresowo pobierane są próbki wody do analiz chemicznych. Przepływ wody gruntowej na odcinku pomiędzy miejscem wypadku, a studnią posiada charakter jednowymiarowy. Dopuszczalne stężenie rozpatrywanej substancji w wodzie gruntowej ujmowanej ze studni nie może przekraczać 0,2 mg/l. Schemat opisanej wyżej sytuacji oraz niezbędne dane do obliczeń przedstawiono na rysunku:

miejsce awarii

studnia

x

y

L = 1000 m

Dane:

m = 15 m

ne = 0.20

L = 1.0 m

T = 0.3 m

u = 2.0 m/d

R = 1.2

Zakładając, że transport rozpatrywanego zanieczyszczenia odbywa się przy współdziałaniu adwekcji, dyspersji i adsorpcji należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

(a) Po jakim czasie od chwili wniknięcia zanieczyszczenia do warstwy wodonośnej jego koncentracja w wodzie gruntowej w rejonie studni przekroczy dopuszczalną wartość?

(b) Po jakim czasie koncentracja zanieczyszczenia w wodzie gruntowej w rejonie studni ponownie będzie mniejsza od wartości dopuszczalnej?

(c) W jakiej odległości od miejsca iniekcji koncentracja zanieczyszczenia w wodzie gruntowej posiada maksymalną wartość po upływie 1, 2 i 3 lat od chwili iniekcji? Jakie są wartości maksymalnych koncentracji?

(d) Jak wysokie byłyby koncentracje obliczone w punkcie (3), gdyby rozpatrywane zanieczyszczenie ulegało rozkładowi, jeśli stała rozkładu wynosi  = 9,510-4 d-1? (podana stała rozkładu odpowiada okresowi połowicznemu rozkładu t1/2 = 2 lata).

2. Warunki zanieczyszczenia warstwy wodonośnej są bardzo zbliżone do sytuacji przedstawionej w przykładzie I, z tą jednak różnicą, że w analizowanym obecnie przypadku iniekcja zanieczyszczenia posiada charakter ciągły, natężenie iniekcji wynosi 2 kg/d.

Należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

(a) Czy po upływie 1 roku od momentu awarii (rozpoczęcia wnikania zanieczyszczenia do wód gruntowych) dotrze ono do ujęcia wody?

(b) Jak wysoka będzie koncentracja zanieczyszczenia w wodzie gruntowej w rejonie ujęcia wody po upływie 1, 1,5 i 2 lat od momentu awarii?

(c) Jaka będzie maksymalna koncentracja zanieczyszczenia w rejonie studni (po upływie bardzo długiego czasu od początku iniekcji) przy założeniu, że w warstwie wodonośnej ulega ono rozkładowi ( = 9,510-4 d-1).

Ćwiczenie Nr 7

Temat: Analityczne rozwiązanie równania transportu

Dane:

Całkowita masa zanieczyszczenia M = 400 kg

Długość źródła zanieczyszczenia B = 1100 m

Miąższość warstwy wodonośnej m = 10 m

Dyspersyjność podłużna ośrodka L = 35 m

Współczynnik porowatości ef.nf = 0.20

Średnia prędkość przepływu u = 3 m/d

OdległośćL = 3500 m

Pomierzona koncentracja PCB C = 0.223 mg/l

rurociąg

studnia

x

y

L = 3500 m

B = 1100 m

1.W wyniku przeprowadzonych chemicznych badań wody pobranej ze studni stwierdzono jej zanieczyszczenie związkami  węglowodorami chlorowanymi (PCB). Analizując możliwe przyczyny takiego stanu stwierdzono, że do zanieczyszczenia doszło w przeszłości, w wyniku wycieku znacznej ilości PCB z nieszczelnego rurociągu. Przyczyną nieszczelności rurociągu były niewłaściwe wykonane połączenia poszczególnych rur rurociągu. Wyciek z rurociągu nastąpił na jego znacznej długości. Szkic sytuacyjny miejsca omówionej awarii przedstawiono na rysunku poniżej:

Proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

(a) Ile czasu upłynęło od chwili skażenia wód gruntowych do momentu stwierdzenia CKW w wodzie ujmowanej ze studni?

(b) Jaka będzie maksymalna koncentracja CKW w wodzie gruntowej w rejonie studni?

Dla uproszczenia obliczeń proszę przyjąć, że zanieczyszczenie nie ulega zjawiskom odsorpcji i rozkładu.

2. Niewielkie składowisko odpadów stanowi ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych. W odległości 500 m od składowiska, po pewnym czasie od jego wykonania zainstalowano piezometr, z którego okresowo pobierana jest woda do badań jakościowych. Szkic poglądowy omówionej sytuacji przedstawiono na rysunku poniżej:

składowisko

piezometr

x

y

L = 500 m

5.0 m

Dane:

Miąższość warstwy wodonośnej	 m = 18 m

Dyspersyjność podłużna ośrodka 	L = 2.0 m

Dyspersyjność poprzeczna ośrodka T = 0.4 m

Współczynnik porowatości ef.	nf = 0.25

Średnia prędkość przepływu 	u = 1.1 m/d

Odległość			L = 3500 m

Współczynnik opóźnienia 		R = 1.1

Stała rozkładu 			 = 9,510–4 d–1

Ciąg dalszy na następnej stronie

Wyniki chemicznych oznaczeń koncentracji jonów cynku w wodzie pobieranej z piezometru przedstawiono w tabeli:

| Czas [d] | # Koncentracja jonów cynku [mg/l] |
| --- | --- |
| 0 | 0.431 |
| 50 | 0.825 |
| 100 | 1.022 |
| 150 | 1.070 |
| 200 | 1.076 |
| 250 | 1.078 |

Proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jaki byłby przebieg zmian koncentracji chlorków w wodzie gruntowej, gdyby badania wody wykonywano od początku eksploatacji składowiska? (Odpowiedź należy zilustrować odpowiednim wykresem!)

- Po jakim czasie koncentracja chlorków w wodzie gruntowej osiągnie wartość >99.5% koncentracji zanieczyszczenia w źródle?

- Jakie jest natężenie iniekcji cynku do wód podziemnych w źródle (pod składowiskiem)?