Ćwiczenie Nr 8

Temat: Parametry sorpcji zanieczyszczeń

- 5 gramów wysuszonej gleby dodano do 15 ml roztworu o stężeniu 100 ppm. Po osiągnięciu równowagi koncentracja roztworu wynosiła 48 ppm. Obliczyć koncentrację substancji w szkielecie i wyznaczyć współczynnik liniowej izotermy sorpcji.

- W tabeli poniżej podano równowagowe koncentracje roztworu i koncentracje substancji w szkielecie dla 3 różnych związków chemicznych. Obliczyć współczynniki liniowej izotermy sorpcji dla poszczególnych związków.

| C (mg/ml) | S (mg/g) A | S (mg/g) B | S (mg/g) C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0,45 | 2,5 | 17,1 |
| 10 | 0,96 | 4,9 | 33,9 |
| 15 | 1,59 | 8,1 | 57,5 |
| 20 | 1,95 | 10,7 | 75,0 |
| 25 | 2,62 | 11,8 | 94,6 |
| 50 | 5,8 | 26,1 | 173,9 |
| 100 | 9,8 | 48,6 | 352,5 |

- W tabeli poniżej podano równowagowe koncentracje roztworu i koncentracje substancji w szkielecie dla pewnej substancji. Sporządzić wykres zależności S = f (C) i ocenić który z modeli sorpcji lepiej opisuje przedstawione dane. Wyznaczyć parametry modelu.

| C mg/ml | S mg/g |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0,16 |
| 2 | 0,34 |
| 3 | 0,44 |
| 4 | 0,58 |
| 5 | 0,71 |
| 6 | 0,77 |
| 7 | 0,84 |
| 8 | 0,91 |
| 9 | 0,95 |
| 10 | 1,02 |

- Obliczyć jaka będzie końcowa koncentracja roztworu glebowego jeśli do gleby o porowatości 32 % i gęstości właściwej 2.65 g/cm3 zostanie wprowadzony roztwór o koncentracji 20 mg Zn2+/dm3, współczynnik sorpcji gleby 
Kd = 0.001 m3/kg.

- Obliczyć jakiej koncentracji roztworu glebowego wyrażonej w mg/l odpowiada koncentracji sorpcyjnej 
S = 1mwal/100g gleby, jeśli gleba posiada gęstość objętościową szkieletu gruntowego: a) 1.60 g/cm3, 
b) 1.90 g/cm3. Obliczenia przeprowadzić dla czterech kationów: NH4+, Cu2+, Pb2+ oraz Cr6+.

- Proszę określić zdolność sorpcyjną (w mwal/100 g) kationów dla gliny pylastej zawierającej 32% frakcji iłowej, jeśli skład mineralny tej frakcji jest nastę pujący: montmorylonit – 64%, kaolinit – 20% i illit – 16%