Ćwiczenie Nr 9

Temat: Parametry rozkładu zanieczyszczeń

1. Na terenie stacji paliw lotniska b. Armii Radzieckiej w Brzegu stwierdzono zanieczyszczenie gruntu produktami ropopochodnymi. W miejscu tym przeprowadzono poligonowe badania skuteczności bioremediacji metodą in-situ. Oznaczenia zawartości ropopochodnych w powierzchniowej warstwie gleby wykonano w sierpniu 1994 i ponownie w sierpniu 1995. Próbki gleby pobrano z poletka kontrolnego (POLE 1), na którym nie prowadzono żadnych zabiegów przyspieszających procesy rozkładu oraz z poletka (POLE 2), na którym prowadzono napowietrzanie gleby i dodano składniki pokarmowe w postaci nawozów (bioremediacja wspomagana). Wyniki oznaczeń zawartości węglowodorów w glebie przedstawiono w tabeli poniżej.

| Data badania gleby | Zawartość węglowodorów [mg/kg gruntu] |  |
| --- | --- | --- |
|  | POLE 1 | POLE 2 |
| 08.1994 | 2458.1 | 1798.8 |
| 08.1995 | 1062.2 | 128.9 |

Zakładając, że proces rozkładu substancji ropopochodnych opisuje równanie rozkładu obliczyć dla obu przypadków wartość stałej rozkładu  i czas połowicznego rozkładu t1/2. Wykorzystując wyznaczone parametry określić czas w jakim na obu polach stopień rozkładu zanieczyszczenia wyniesie 90% i 95%. Proszę ponadto ocenić skuteczność zabiegów bioremediacyjnych.

2. Na terenie tego samego obiektu, jak w zadaniu 2 oznaczano zawartość produktów ropopochodnych w glebie wytworzonej z piasku gliniastego w ciągu 3 lat. Wyniki oznaczeń zestawiono w tabeli:

| Czas (lata) | Zawartość węglowodorów [mg/kg gruntu] |
| --- | --- |
| 0 | 3233 |
| 0.5 | 2091 |
| 1.0 | 1142 |
| 1.5 | 816 |
| 2.0 | 511 |
| 3 | 351 |

Na podstawie wyników oznaczeń wyznaczyć parametry rozkładu węglowodorów w glebie ( i t1/2).

Przedstawić na wykresie porównanie wyników pomiarów z teoretyczną krzywą rozkładu (wyznaczoną w oparciu o określone wyżej parametry).

3. Na pewnym polu uprawnym dokonano oprysków pestycydami, po pewnym czasie zorientowano się, że zastosowane dawki były zbyt wysokie i rozpoczęto oznaczenia zawartości pestycydów w glebie. Wyniki oznaczeń i odpowiadający im czas od wykonania oprysku zestawiono w tabeli:

| Czas (dni) | Zawartość pestycydu w glebie [mg/kg gruntu] |
| --- | --- |
|  | 787.0 |
| 65 | 496.0 |
| 103 | 256.3 |
| 150 | 124.7 |
|  | 67.9 |
| 220 | 42 |

Na podstawie wyników oznaczeń wyznaczyć parametry rozkładu i obliczyć jaka była początkowa koncentracja pestycydu w glebie (wkrótce po wykonaniu oprysku).